机械基础精品课程教案

0.1机械的组成、机械零件的材料、结构和承载能力

【课题名称】

机械的组成、机械零件的材料、结构和承载能力

【教学目标与要求】知识目标

- 了解机械的组成

- 了解机械零件的材料、结构和承载能力

- 能力目标

通过了解机械的组成、机械零件的材料、结构和承载能力，掌握机械的组成特点，以及满足使用条件下机械零件的材料、结构、尺寸和形状。

- 教学要求

- 了解组成、机械零件的材料、结构和承载能力，掌握机械的组成特点

- 了解机械的基本知识，使设备能正常运行，延长使用寿命。

【教学重点】

磨擦分类中的边界磨擦与混合磨擦的形成。磨损种类中的疲劳磨损的形成机理和本科程的学习任务和要求。

【难点分析】

机械的材料，失效、的强度定义

【教学方法】

讲授法、教师与学生互动法。

【教学安排】

3学时（135分钟）

【学生分析】

学生对机械了解得很少，讲课时要注意联系学生所见到的实用机械，分析机器的组成和结构，引起学生的兴趣和爱好，使学生爱上本课程，是讲好本课程的根本目的。所以，善于理论联系实际，从学生的认知规律出发，是讲好本课程的关键。

【教学过程】

- 导入新课

以教材中图0－1或洗衣机为例来讲机械的组成。

- 讲授新课

- 机器的组成

1．机器的组成

如图0－1所示或洗衣机为例来讲机械的组成。得出无论是哪一种机械，都是由4个组成的，即动力部分、传动部分、执行部分和控制部分。

2．机器的结构

零件   制造的最小单元。

构件   运动的最小单元。

构件可以是一个零件，但更多的是多个零件的组合。零件组成构件，构件组成机器，完成预定的执行运动。

3．机器的类型

按机器的的用途分为动力机械，如电动机、内燃机；加工机械，如加工机床、包装机械；运输机械，如汽车、飞机；信息机械，如复印机、传真机。

  - 零件的常用材料

常用作机械零件的材料有：钢、铸铁、铜合金、铝合金、工程塑料和橡胶。

  - 材料的选用原则

主要从使用要求、工艺要求和经济性几个方面考虑，尤其在市场经济、自由竟争、供大于求的条件下，机械零件的经济性更应当引起足够的重视。

3．零件结构的工艺性

机械零件在制造的过程中，由于制造加工的需要，设计一些必要的工艺结构，如中心孔、退刀槽等。

4．机械零件的标准化、系列化和通用化

标准化、系列化和通用化的目的是为了减少机械零件的品种和规格，便于组织大规模生产等。

5．机械零件的强度

（1）载荷   分随时间变化的动载荷和不随时间变化的静载荷。通常按静载荷计算。其转矩与功率成正比，与转速成反比。

（2）应力   分静应力和变应力。变应力分为脉动循环变应力、对称循环变应力和非对称循环变应力三种。对称循环变应力对机械零件的强度影响最为严重。

（3）零件的强度   分体积强度和表面强度。通常讲机械强度	体积强度，而表面强度是指挤压强度、表面强度和磨损强度。

三、课堂小结

机器的组成、结构、类型与机械零件的材料、结构和承载能力是机械的基本知识。

四 、作业

1练习册