机械基础精品课程教案

1.2   几何精度

【课题名称】

几何精度

【教学目标与要求】

一、知识目标

理解几何精度的含义，读懂图样上几何精度标记的要求。

二、能力目标

能读懂工程实际图样结构上几何精度标记的含义。

三、教学要求

能准确读懂图样上几何精度标记的要求。

【教学重点】

形位公差项目及苻号的含义。

【难点分析】

形位公差的标注方法。

【教学方法】

讲练法、讨论法、。

【教学安排】

3学时（135分钟）

【教学过程】

一、  复习旧课

尺寸公差包括哪些内容？如何查找上、下极限偏差值？

二、  新课教学

尺寸公差仅考核零件上某个位置的误差，而对整体零件的形状精度并没有提出要求，所以还必需考核精度对整体零件的形状的影响。

- 几何要素

几何要素指构成零件几何特征的点、线、面。如图1－14。

几何要素包括公称、实际、组成、导出、被测、基准、单一和关联等八种要素。材介绍。

（二）几何的特征项目

见教材介绍表1－6。分成、方向公差、位置公差和跳动公差四种。

（三）几何公差的标注方法

1．几何公差的标注形式

形状公差和位置公差用两个方格表示，第一个方格表示形位公差的项目苻号，第二个方格表示形位公差的具体数值。

方向公差和跳动公差用三个方格表示，第一个方格表示形位公差的项目苻号，第二个方格表示形位公差的具体数值，第三个方格表示形位公差的基准。

2．被测要素的标注方法

指引线箭头指向轮廓线或其延长线，且与尺寸线明显分开，表示被测要素为轮廓线的形位公差；

指引线箭头与对应的尺寸线重合，表示被测要素为轮廓线的中心线的形位公差。

见图1－15、16、17所示。

3．基准要素的标注方法

基准代号由基准苻号（三角形）、连线（细直线）和正方形组成，基准字母用大写填在方框内。见图1－18、19、20所示。

三、课堂小结

几何精度是检测零件的重要内容。包括形状公差、位置公差方向公差和跳动公差，每一种公差都影响到零件的几何精度。它用方框、指引线和箭头组成，框内加注苻号或数字表示具体要求。

四、布置作业

练习册

课本  p32 思考题1