机械基础精品课程教案

3.4  圆轴的扭转

【课题名称】

圆轴的扭转

【教学目标与要求】

一、知识目标

1、了解扭转概念；熟悉外力偶矩、扭矩计算；

2、理解扭转时的应力分析，掌握扭转强度计算。

二、能力目标

通过扭转时的应力分析，了解应力分析方法，培养分析问题的能力。

三、教学要求

1、初步了解扭转变形的受力特点、变形特点；

2、较深入地认识扭转强度计算，并能应用强度条件解决工程实际问题。

【教学重点】

- 扭转应力图。

- 扭转强度计算。

【难点分析】

扭转应力分析方法。

【教学方法】

教学方法：讲练法、演示法、讨论法。

【教学安排】

2学时（90分钟）

教学步骤：讲授与演示交叉进行、讲授中穿插讨论、讲授中穿插练习与设问。

【教学过程】

一、 复习旧课

剪切强度

挤压强度

二、导入新课

日常生活中常用的螺丝刀，汽车的传动轴，反应釜中的搅拌轴等均产生扭转变形。

三、新课教学

1、扭转的概念（演示工程实例——引出扭转概念）

受力特点：在垂直于轴线的横截面内作用一对等值、反向的力偶；

变形特点：轴表面的纵线变成螺旋线。这种变形称为圆轴扭转。

讨论：下列实例中属于扭转变形的是（   ）

A、起重吊钩       B、钻头钻孔       C、火车车轴      D、零件钻孔

2、圆轴扭转外力偶矩

式中  M —轴外力偶矩，N·m；

NP —轴功率，kW;

n —轴转速，r/min。

讨论：（1）汽车爬坡时，使用高速挡还是低速挡？

（2）在同一台机器的几根逐级传动轴中，是高速轴粗，还是低速轴粗？为什么？

3．圆轴扭转变形

圆轴扭转变形的圆周线只是绕轴线转了不同的角度，纵向线倾斜一个小角度，矩形变成平形四边形。

4．切应力分布规律   如图3－28所示。

5、圆轴扭转剪应力计算

讨论：如何排列传动轴上的轮子能使最大扭矩值最小？

（1）圆轴扭转时，横截面上只有垂直于直径的剪应力。

式中  MT —横截面上扭矩，N·mm；

Wt  —抗扭矩，mm3

空心圆轴

式中  α=dD

讨论：。两根圆轴，材料相同，受力相同，而直径不同，当d1=2d2时，则两轴的最大剪应力之比τ1τ2为（     ）

A．1/4         B．1/8          C．4        D．8

2．指出以下应力分布图中哪些是正确的（     ）

A、图(a)(d) 正确          B、图(b)(c) 正确

C、图(c)(d) 正确          D、图(b) (d) 正确

（2）圆轴抗扭强度条件

应用 ：（1）校核强度     τmax=MmaxWt≤τ

（2）设计截面      Wt≥Mmaxτ

（3）确定许可载荷  Mmax≤Wtτ

6、提高抗扭能力的方法

由强度条件可知：

（1）、提高抗扭截面系数Wt

Wt∝D3，因此采用空心轴，在相同截面的前提下，可以有效提高轴的扭转强度。（从应力分布图中直观看出）。

（2）、降低Mmax

合理安排轴上零件位置，使输出、输入两端的扭矩值相等或接近，可降低轴的Mmax。

四、小结

扭转概念；外力偶矩计算、扭转强度计算

五、作业

练习册

课本 P75思考题 5