机械基础精品课程教案

4．2钢的热处理与有色金属材料

【课题名称】]

钢的热处理与有色金属材料

【教学目标与要求】

一、知识目标

了解钢的热处理含义、目的、种类，钢的退火、正火、淬火、回火、表面热处理、化学热处理的方法与用途，有色金属材料的分类与特点。

二、能力目标

较熟练地掌握钢的退火、正火、淬火的方法与应用，能正确选择回火方法，能读懂有色金属的代号。

三、教学要求

较熟练地掌握钢的退火、正火、淬火、回火的方法及应用，具有初步运用能力；一般了解钢的表面热处理、化学热处理方法与应用，能读懂有色金属的代号。

【教学重点】

钢的退火、正火、淬火、回火的目的、方法及应用。有色金属的代号。

【难点分析】

淬透性、淬硬性概念及应用。

【分析学生】

钢的退火与正火、淬火、回火是最常用的热处理方法。退火与正火常用作毛坯和零件的预备热处理；淬火是钢强化的主要手段，与回火配合多用作零件的最终热处理，要引导学生认真学习，努力掌握。表面热处理、化学热处理主要解决零件的表面强化问题，是钢的整体热处理（退火、正火、淬火、回火）的补充和完善，相互配合，全面达到零件多种多样的使用性能要求。本次课工艺性强，多利用网络课程视频资料。

【教学设计思路】

教学方法：讲练法、演示法、讨论法、归纳法。

【教学安排】

2学时（90分钟）

教学步骤：讲授与演示交叉进行，讲授中穿插练习与设问、穿插讨论，最后进行归纳。

【教学过程】

一、复习旧课

1．简述合金工具钢的分类与用途；灰铸铁、球墨铸铁的牌号与用途。

2．讲评作业批改情况

二、导入新课

钢的热处理是采用适当的方式对钢铁材料或工件进行加热、保温和冷却以获得预期的组织结构与性能的工艺。热处理能显著提高钢的力学性能，满足零件使用要求和延长寿命；还可改善钢的加工性能，提高加工质量和劳动生产率。热处理在机械制造中应用很广，汽车、拖拉机中有70%~80%的零件进行热处理，各种刀具、量具、模具等几乎100%要进行热处理。

三、新课教学

（一）钢的热处理

1．钢的退火与正火

退火与正火的目的是降低材料的硬度，改善切削加工性能。

教师讲授钢的热处理含义、工艺、作用和种类；讲授钢退火、正火的工艺、目的、方法和用途。讲授中演示热处理的作用与重要性，两者的区别在于正火与退火的泠却速度快慢。要举实例来讲课，才能比较之间的不同。

2． 钢的淬火

钢的淬火目的是提高材料的表面的硬度。

教师讲授钢淬火的方法、工艺及应用；淬硬性、淬透性概念及它们的区别。讲授中演示钢的淬火视频。以45钢为例来讲课更好懂。

3．钢的回火

钢的回火目的是消除材料淬火后产生的内应力，稳定组织。

教师讲授回火的工艺、目的、方法与应用。

4．钢的表面热处理

钢的表面热处理目的是提高表面的硬度和耐磨性，主要的方法有表面淬火和化学热处理。

表面淬火是对表面作淬火处理，可用火焰加热表面，但更多的是采用高频感应加热的方法，然后用水泠却。

化学热处理常用渗碳和氮的方法，渗碳是针对低碳钢的，旨在提高表面碳的含量，再然后进行淬火处理。

教师讲授表面热处理的种类、方法、特点及应用。教师用视频演示火焰淬火特点及应用，感应加热基本原理与热处理的过程。

教师讲授化学热处理工艺、作用、方法与应用。教师演示化学热处理过程。

（二）有色金属材料

1．铝及铝合金

纯铝具有质轻、密度小、导热性好的优点，但强度和硬度低，不宜用作结构零件。

铝合金的硬度较高，常用作结构零件，分为形变铝合金和铸造铝合金两种。铝板、铝管和铝棒属于形变铝合金，发动机外壳属于铸造铝合金。

形变铝合金按用途分防锈铝合金、硬铝合金、超硬铝合金和锻铝合金。其强度和使用场合不同。

2．铜及铜合金

纯铜为紫红色，也称紫铜。其硬度很低，强度不高，但导电性极好。用T表示，如T1、T2、T3、T4。数字越大，杂质含量越多。

铜合金分为普通黄铜、特殊黄铜、青铜和白铜。

普通黄铜用苻号H加数字表示，如H70表示含铜质量分数为70％，其余为锌。H70用作弹壳。

特殊黄铜是在普通黄铜内加入合金元素，如HPb59－1为铅黄铜。

青铜是在铜中加入锌、镍以外的合金。如ZCuSn101，其中含Sn质量分数为10％，含P质量分数为1％.

白铜是铜镍的合金。

3．轴承合金

轴承合金只应用作轴承的轴承衬，具有良好的磨合能力、减磨性和耐磨性。

常用有锡基、铅基和铝基轴承合金，称为巴氏合金。一般用于要求较高的静压润滑中。

四、课堂小结（5分钟）

简述钢的退火、正火、淬火、回火的目的、方法及应用。

了解有色金属材料常用种类、特点及应用。

五、作业布置

练习册

课本 P98  思考题5, 6, 7