机械基础精品课程教案

5.1  键连接与销连接

【课题名称】

键连接与销连接

【教学目标与要求】

- 知识目标

了解键的功用、类型和平键的标注方法。

- 能力目标

能够读懂普通平键标准和销的含义和连接的型式。

- 教学要求

了解的普通平键和销安装固定的常用方法及拆卸时应注意的问题。

【教学重点】

普通平键和销的标注方法。

【难点分析】

普通平键配合公差的选择。

【教学方法】

讲练法，实用工具演示，比较法

【教学安排】

2学时（90分钟）

【教学过程】

- 作业讲评

讲解上次课所做作业中存在的共同问题。注意表扬有进步的同学。

- 导入新课

零件与零件之间是靠什么方法连接在一起？常用的连接方法有键、销、螺纹、弾性连接和联轴器与离合器。这都是可拆连接。

- 新课

- 平键连接

主要是实现轴上零件的周向固定，并能传递较大的扭矩，而且拆装方便，应用很广泛。重点讲授键的四种类型的特点，一般以普通平键应用最多，而且以普通平键中的A型应用最为普遍。不论是哪一类型的平键，它都是以键的两侧面来传递扭矩，顶面与被联结件不接触，留有间隙。安装时为了保证紧密接触，键与轴的两侧之间不能有间隙，可采用过渡配合中的较紧配合N9.而为了安装方便，键与轮毂选用过渡配合中的较松的配合Js9.

- 平键连接的选用

按工作要求和使用条件定类型－按直径选键宽和键高－按轮毂宽度定键的长度－校核键的挤压强度。

- 花键连接

实际上是将多个平键和轴作成一体，其特点是可传递更大的转矩，使轴上的零件能在轴上移动，具有较好的导向性。常用的花键齿形有矩形和渐开线形。通常内花键齿形

是用拉刀拉出来，外花键齿形是用花键铣刀在卧铣床上加工出来的。

- 销连接

销连接主要用来固定零件间的相对位置，与平键连接相比较，它所承受的载荷要小，主要起定位作用。分圆柱销和圆锥销两种。圆锥销标准锥度为1：50，且以小端直径为标准。两者都选过渡配合。有时也用开口销。

- 课堂小结

- 键联接是常用的连接件，以普通A型平键应用最广，它的特征是键宽和键高。安装时分别取N9和Js9两种配合状态。

- 花键连接和销连接也常用，如各种机床、汽车应用很多。

- 作业布置

练习册

课本 P116思考题 5-1 ,5-2 ,5-3