机械基础精品课程教案

齿轮传动（2）

【课题名称】

齿轮传动的尺寸计算，加工、失效、精度、安装与润滑

【教学目标与要求】

- 知识目标

- 能够应用直齿圆柱齿轮计算公式计算齿轮各部分尺寸。

- 熟悉一对渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合的条件。

- 能力目标

- 能够对齿轮进行测绘，并计算各部份尺寸。

- 能够对渐开线齿轮传动进行正确的安装。

- 。

- 会应用公式进行几何尺寸计算，要求准确。会对损坏的齿轮进行测绘，对已测尺寸进行修正，求出标准值。

2．掌握正确安装齿轮的理论依据，保证齿轮正常工作。

【教学重点】

- 对已有齿轮进行尺寸计算。

- 正确啮合传动的条件。

【难点分析】

  - 对已损坏的齿轮进行测量，修正测量数据，计算几何尺寸。修正数据可能难些，但最有用，通过课堂练习应当能够掌握。

  - 节点、节圆的概念，它与分度圆的关系。主要注意一个齿轮有三个圆，即齿顶圆，齿根圆和分度圆。前二圆能看见，分度圆是看不见的，这三个圆是齿轮本身所固有的。而节圆是一对齿轮传动后，啮合的节点所在的圆为节圆，节圆是啮合节点的产物，单个齿轮不存在节圆。分度圆是不变的，而节圆随节点位置的变化而变。

【教学方法】

以课堂练习为主，设问讨论加深对尺寸公式的理解。正确啮合条件以教师讲授为主，如能配以课件更好。

【教学安排】

3学时（135分钟）

【教学过程】

  - 导入新课

请同学背出齿轮的主要参数和计算公式分别有哪几个？

二．新课讲授

- 先让全班同学作课堂练习

    - 已知一对标准直齿圆柱齿轮的齿数为23和49，齿轮模数为8，试计算以下几何

尺寸？

d1,da2,df1,s,db1,pb,ha,h

解：d1=m⋅z1=8×23=184mm

da2=m(z2+2)=8×(47+2)=392mm

df1=m(z1−z15)=8×(23−2.5)=164mm

s=p2=12m⋅π=12×8×3.14=12.56mm

a=m2(z1+z2)=82(23+47)=280mm

db1=d1⋅cosα=184×0.9397=172.903mm

pb=p⋅cosα=8×3.14×0.9397=23.60mm

ha=ha⋅m=m=8mm

h=2.25m=2.25⋅8=18mm

在计算中发现两个齿轮的齿数是质数，只能被本身和1才能除尽的数，为何不取整齐的数，如20、40呢？这是由于如果一对齿轮其中至少一个是质数，则第1个齿轮的第1个齿在啮合的过程中将轮流和第2个齿轮的每一个齿啮合；第2、第3及以后的每个齿也是一样，轮流啮合将会延长齿轮使用寿命，让每个齿都有机会去承担不同的载荷，不会使载荷总是集中在少数固定的齿对中。

例2  已知某个旧齿轮需要更换，已测得齿轮的外圆直径为102mm,齿数Z1＝18，两轮中心矩a=121mm，请计算除齿轮的主要参数和几何尺寸。

解：依尺寸计算公式， da1=m(z1+2)得

m=da1(z1+2)=102(18+2)=5.1mm

下面请同学继续计算，可以得出结果，但前提错了，因为模数5.1不是标准值，应当标准化，应取m＝5，说明由于齿轮长期使用，齿顶圆已变形，标准值应当100mm，可惜现已变成102mm，应当按da1=100mm来计算。

在计算第2个齿轮参数时，根据

a=m2(z1+z2)

z2=2am−z1=2×1215−18=48.4−18=30.4

同样，由于齿数不可能为小数点，因此它必定为30齿，这可能由于测量误差所造成的。计算时要善于处理实际问题，既灵活又科学。

2．齿轮的啮合传动    这里要注意节点的形成，节圆的概念与分度圆的关系。标准安装时，分度圆与节圆重合。压力角为标准值20°。并得出一对标准直齿圆柱齿轮传动的正确安装条件。

3．加工   建议先放录像带后，后讲加工的原理。

4．齿轮的失效形式   失效的形式有5种，但以折断和齿面点蚀为常见。讲课时只要学生了解可。

5．齿轮的精度   如教材所写，只要求能看懂标注。齿轮的加工是一刀成形，所以其精度的差别不可能超过2级。

6．齿轮的装配与检测   按齿轮的精度来检测，一般齿轮的检测主要是接触斑点和侧隙。检测接触斑点用涂色法，检测侧隙用压铅法。一般标准安装时，不比作检测。

7．齿轮传动的润滑   润滑是减少摩擦磨损的有效方法，一般闭式传动为多。夏天选用L-CKB320润滑油，冬天选用L-CK脂润B220润滑油。俗称30号和20号机油。开式传动选用脂润滑，如常用的钙钠基润滑脂，呈微黄色，俗称黄油。

三．课堂小结

1．要应用主要参数和几何计算公式善于确定齿轮参数和几何尺寸。

2．牢记一对标准齿轮正确啮合条件。会正确安装和维护齿轮传动。

四．布置作业

练习册