机械基础精品课程教案

8.2 滑动轴承

【课题名称】

滑动轴承

【教学目标与要求】

- 知识目标

- 了解轴承的作用、分类及结构特点

- 掌握滑动轴承的常用材料，轴瓦的结构。

- 能力目标

- 能够掌握滑动轴承和滚动轴承的优点及应用场合。

- 能够正确安装和维护滑动轴承。

- 教学要求

- 了解轴承的功用、分类、特点。

- 熟悉滑动轴承和轴瓦的。

【教学重点】

- 滑动轴承与滚动轴承的特点与应用场合。

- 掌握滑动轴承的。

【难点分析】

- 滑动轴承与滚动轴承的使用场合。

- 轴瓦的结构。

【教学方法】

讲练法，教具演示法，讲课中穿插讨论与提问。

【教学安排】

2学时（90分钟）

【教学过程】

- 作业讲评（5分钟）

根据轴类零件学生作业完成中存在问题进行讲评，注意强调独立完成，切勿抄袭。重点表扬独立思考完成作业的少部分同学，即使做得不准确或不对，也应给予提倡。

- 导入新课（5分钟）

轴要正常工作，必须将它支承起来，还要保证轴能在支承件上正常转动，这个零件就是轴承。轴与轴承之间的相对转动，从接触面的摩擦状态来分可以分成滚动摩擦和滑动摩擦，因此把轴承分成了滑动轴承和滚动轴承。众所周知，滚动摩擦的摩擦系数比滑动摩擦的摩擦系数小，那为什么滑动轴承在工业上还有一定的用途呢？只要能存在的东西，必定有市场，就会有存在的道理。这也是我们研究学习的地方。

- 新课教学

首先用实物让学生认识滚动轴承和滑动轴承，有感性的认识，结合举出实例。可以从实物结构讲起。

- 滑动轴承

在结构上可以看出轴与轴承之间是滑动摩擦，为了减少摩擦，采用了以下三种方法：

- 轴承表面上安装轴瓦以减少摩擦，一般选用青铜。

- 重要的轴承在轴瓦上浇上一层很薄的轴承合金。

- 在上半轴瓦开上油沟槽，保证接触表面有足够的润滑。此处可以设问：为什么下轴瓦上不开油沟槽呢？如果能保证处于液体润滑状态，即轴承的摩擦将处于最佳的状态，从理论上讲，此时轴承不应有磨损，寿命无限长。

因此滑动轴承有它的应用场合，有些时候还非用滑动轴承不可。

- 滑动轴承的结构特点

（1）按受载方向径向滑动轴承和轴向滑动轴承。

（2）按装配特点分整体式滑动轴承和对开式滑动轴承。但整体式滑动轴承应用较多。

3．滑动轴承的材料

滑动轴承的材料应满足：耐磨－寿命长；减摩－摩擦系数小；抗胶合－两金属不易粘结；易磨合－两金属容易磨合。

常用作滑动轴承的材料基体选择灰铸铁，它具有价格低、不变形、易铸造的特点。为了达到耐磨、减摩、抗胶合、易磨合，在轴径处安装轴瓦。轴瓦常用青铜、轴承合金（巴氏合金）和粉末冶金。

- 滑动轴承的安装和维护

安装－轴与轴径应转动灵活，间隙合适；轴瓦油路畅通；对开式滑动轴承的上、下轴瓦要比剖分面高0.1mm。要用实物或挂图加以说明，或实践感受一下。滑动轴承的刮研技术要求较高，必要时可结合实际作介绍，但已超纲。

- 课堂小结

1.  滑动轴承与滚动轴承的特点与应用场合，在重型设备中，大多采用滑动轴承，如大型发电机组，万吨巨轮，大型轧钢机等，在精密机械中的主轴，如高速磨床的主轴等也采用滑动轴承。它们都要求滑动轴承要处于液体润滑状态，这就要求轴承的安装必须具有相当高的水准。

2.  滚动轴承的使用范围较广，其特点是标准化，系列化，而且方便维修。，

- 作业布置

练习册

课本 P185思考题8-4,8-5