机械基础精品课程教案

9.1 机械润滑常识

【课题名称】

机械润滑常识

【教学目标与要求】

- 知识目标

- 了解润滑的作用及润滑剂的种类及性能和用途。

- 熟悉常用润滑方式及装置和常用机械零件的润滑。

- 能力目标

能够根据工作条件正确选用润滑剂的代号及润滑的方式和装置。

- 教学要求

- 使学生了解润滑剂的种类及用途。

- 掌握常用的几种润滑方式的特点。熟悉轴承的润滑剂的选择方法。

【教学重点】

- 润滑剂的特性及用途。

- 润滑方式的选择及轴承润滑剂与润滑方式的确定。

【难点分析】

- 油或脂润滑的确定。

- 润滑方式的选择依据。

【教学方法】

讲授为主，配以课件或录像演示，与学生共同回忆实习中所见到的润滑方式，分析选择该种润滑方式的根据，最后归纳小结。

【学生分析】

如果学生已有实习的经历，应发挥学生的积极性，一起分析学习本次课的内容，否则单纯讲授不会有兴趣，多设疑问如把脂或油润滑互换在实际中可否行的通？让学生积极参与到教学中来，多给互动的机会效果会更好些。

【教学安排】

1课时(45分钟)

【教学过程】

一．检查旧课掌握情况及讲评作业

二．导入新课

设问：机器为什么要加入润滑油？润滑剂有哪几种？各有什么特性？润滑的方法又有哪些？同学们肯定回答不全，也许只了解皮毛，从此引入今天要讲的内容。

  - 讲解新课

- 润滑剂的种类、性能及用途

总体分为油和脂两种，脂是在油中加入增稠剂而来的，当然还有固体润滑剂，如石墨和二硫化钼，但应用不如油和脂广泛。在讲授中重点放在油和脂的应用场合，对于油要了解运动粘度对温度的影响，说明普通机械为什么冬天用油要稀些，如选用L-AN22，而夏天要选用较稠些的油，如L-AN32；对于脂润滑要了解常用钙基与钠基的区别，为什么常用钙基润滑脂为多？其区别在于使用条件，前者价格低且能耐水，而后者虽然耐热但不耐水，且价格较高。

粘度是润滑油的主要性能指标，针入度是润滑脂的主要性能指标。

要记住常用润滑油和润滑脂的牌号。

- 润滑的方法及装置

方式很多，以简单方便为首选，书中还缺少目前数控机床常用的自动定时润滑装置，这些都必须根据实际工作环境来选择；但要熟悉常用零件如轴承的润滑剂的选择和润滑的方式。

  - 课堂小结

- 无论是油还是脂润滑，其共同的目的都是减少零件之间的摩擦磨损，脂是油加入稠化剂而来的。油脂的品种很多，要根据温度和工作条件来选择。

- 润滑的方式与装置有很多种，简单方便可靠是选择的依据，但都必须满足使用要求。

- 轴承的润滑要按传动件的线速度大小来决定选用脂还是油的润滑。脂润滑的方法简单，只要条件允许，应当作为首选方法。

- 作业布置

练习册

课本 P195 思考题9-1,9-2,9-3,9-4