机械基础精品课程教案

9. 2  机械密封常识

【课题名称】

机械密封常识

【教学目标与要求】

- 知识目标

- 了解机械密封的作用、种类、性能和用途。

- 熟悉常用机械密封装置。

- 能力目标

能够根据工作条件正确使用密封装置。

- 教学要求

使学生了解机械密封的种类、特点及用途。

【教学重点】

机械密封的作用

【难点分析】

【教学方法】

讲授为主，配以课件或录像演示，与学生共同回忆实习中所见到的机械密封方式。

【学生分析】

如果学生已有实习的经历，应发挥学生的积极性，一起分析学习本次课的内容，否则单纯讲授不会有兴趣，多设疑问？让学生积极参与到教学中来，多给互动的机会效果会更好些。

【教学安排】

1学时 （45分钟）

【教学过程】

一．检查旧课掌握情况及讲评作业

二．导入新课

设问：机器为什么要加入润滑油？润滑剂有哪几种？各有什么特性？润滑的方法又有哪些？如何防止润滑油、脂外泄？

  - 讲解新课

机械密封的目的是阻止润滑剂和工作介质泄漏，以及灰尘和水分侵入机器。

机械密封的方法有接触式和非接触式两种。接触式机械密封的轴与静止的机座之间相接触，但不是直接接触，而是通过其它密封件。按密封件的不同分为：

1．毡圈密封   将毛毡制成密封条挤入轴承盖的密封凹槽圈内，靠毡圈贴紧贴转轴，由于毛毡较软，与轴之间不会形成摩擦，达到阻止润滑剂泄漏的作用。但只能应用在压力较小的场合，如常见的减速器的密封。其特点是结构简单，成本低，能起到密封的效果。

2．唇形密封圈密封   在轴承盖内镶入橡胶密封圈，靠贴橡胶密封圈紧贴转轴，形成密封。由于橡胶密封圈具有一定的强度，能承受较大的压力，一般可达2.5MPa。

安装时需注意橡胶密封圈的唇口要对准压力较高的箱体内，才能起到密封的效果。相比之下，唇形密封圈密封的摩擦阻力要比毡圈密封大一些。

3．机械密封   橡胶密封圈的动环和静环之间用弹簧支撑，使摩擦面保持一定的压力，防止润滑剂外泄。它所能承受的压力比唇形密封圈密封还要大一些。

4．非接触式密封   轴与静止的机座之间不直接接触，存在一定的间隙。常用的方法有在轴承座内孔挖几个圆弧槽，形成油封；或选用端面曲路密封的方法。以圆弧槽密封为常用。但所能承受的压力很小。

  - 课堂小结

机械密封的方法很多，根据工作条件来选用和维护，接触面要光滑，以减小摩擦阻力。

五.  作业布置

练习册

课本 P195 思考题9-5