机械基础精品课程教案

10.1  液压传动与气压传动基本常识

【课题名称】

气压传动与液压传动基本常识

【教学目标与要求】

- 知识目标

- 了解气压传动与液压传动的工作原理。

- 熟悉气压传动与液压传动的的组成，及主要特点。

- 能力目标

能够初步看懂气压传动与液压传动系统图，认识符号所代表的元件及传动过程。

- 教学要求

- 掌握气压传动与液压传动的工作原理和基本组成。

- 掌握液压传动的主要优缺点。

【教学重点】

- 能够应用图形符号看懂传动的工作过程。

- 了解传动的工作原理。

【难点分析】

传动的工作过程，对图形符号的认识。

【教学方法】

讲授为主，配合教具或实验来演示，如有课件配合效果更好。

【学生分析】

  - 新内容刚开始比较新鲜，如有演示，效果更好，但是由于图形符号较多，可能有些难度。

  - 要培养通过图形的表达想象到工作过程，需要有个认识理解的转换过程。

【教学安排】

2学时（90分钟）

【教学过程】

  - 导入新课

前面所讲的机械传动是机械零件在力的作用下传递运动和动力，它是靠两零件之间的直接相互作用。机械传动是工程上四大传动的方式之一，除此之外还有电气传动，液压传动和气压传动。今天将学习液压和气压传动，与机械传动相比较，有其独特的优点。

二．讲授新课

- 气压传动与液压传动工作原理

气压传动与液压传动是以气、液体作为工作介质来传递动力的一种运动方式，靠气、液体的压力来产生作用。

图10－1、2为公交车门的气压传动和自卸汽车的液压传动。讲解图10－3、5工作原理时边讲解边介绍每一个元件符号的含义，特别要注意方向控制阀的阀芯位置的变化给气、液体流向带来的影响。

要边介绍气、液体流动的路径，边作板书，简明扼要地用箭头和文字表示，达到能够看图叙述说明液压系统的工作工作过程。最后总结出气压传动与液压传动的工作原理和四个组成即：

  - 动力元件。气、液压泵。

  - 执行元件。气、液压缸。

  - 控制元件。换向阀，压力阀和流量阀。

  - 辅助元件。油雾器、过滤器、蓄能器和各种管接头。

- 图形符号

重点分析方向控制阀的阀芯的位和通的表示含义。保证学生能初步看懂传动图。其余图形按课程的需要慢慢增加，避免内容过多不易掌握。

3．气压传动与液压传动的特点

着重介绍其独特的优点。如：

（1）速度可无级调速。即可任意变化运动的速度。且运动的速度的方向改变能在很短时间实现。

（2）易于速度和压力的控制与调节，即很方便调节压力的高低和速度的大小。同时便于与电气控制构成“机－电－液－光”的一体化自动传动。这是机械传动所难于实现的。

气压传动无污染，压力较低，但噪音较大。液压传动特别适合于作直线往返运动的工作场合，如磨床工作台和液压牛头创床，液压起重机的应用常见。随着科技的发展，应用气压传动与液压传动技术的场合越来越多。

当然液压传动也有其不可避免的缺点，即由于制造精度的影响，液压油泄漏为其主要问题，且不能保证精确传动比。

三．课堂小结

1．气压传动与液压传动是另一种传动方式，它是靠气体、液压油作为介质来传递运动的。

2．气压传动与液压传动由四部份组成，要熟悉液压元件的图形表示符号。

3．液气压传动与压传动的主要优点是可实现无级变速；常用于直线运动的场合。缺点是泄漏，要求制造精度高。

四．布置作业

练习册

课本 P220 思考题10-1