机械基础精品课程教案

10.2  气压传动的应用

【课题名称】

气压传动的应用

【教学目标与要求】

- 知识目标

- 了解空气压缩站的作用和组成。了解后冷凝器、贮气缸、辅助元件的功用。

- 熟悉气缸、方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀的功用及结构。

- 能力目标

能够认识各种元件的符号及功能。

- 教学要求

认识气压传动的元件图形符号及功用。

【教学重点】

- 空压机、后冷却器和贮气缸的功用及结构。

- 气动三联件的图形符号及功用。

- 气压传动的压力、流量和换向控制阀的结构、图形符号的表示方法。

【难点分析】

  - 气压传动动力源的后冷却器、贮气缸等元件的功用及气动三联件的作用。

  - 各种控制元件的区别。

【教学方法】

用比较法进行教学，讲授中配以示教板、挂图、实物或课件。

【学生分析】

通过比较法学习，能较快地掌握气动元件的功用及图形符号。教学难度不会太大。

【教学安排】

4学时（180分钟）

【教学过程】

  - 导入新课

1．提问：请同学介绍气压传动的特点。

2．本节课介绍气压元件的结构和图形符号，请同学注意有哪些元件？它们有哪些作用？

  - 讲授新课

1． 气压传动动力元件－空气压缩站

它是为气压传动提供动力源，由空压机、贮气缸和后冷却器组成，如图10－7所示。

（1）空压机。按压力和流量分类；结构分往复和旋转式。

（2）贮气缸。贮存压缩空气，常称气包，是为消除气体的压力脉动。

（3）后冷却器，将空气中的水分分离出来，提高空气的纯度，保证空气的压力。结构如图10－9所示。

（4）空气过滤器、干燥器和油雾器。着重介绍气动三联件。如图10－11所示。

2．气压传动执行元件－气缸、气马达

气缸应用于往复运动，气马达应用于气动砂轮或气动抛光机的转动。

- 气压传动执行元件

方向控制阀－控制气体流动的方向。在图形符号上的排气口符号为三角形，因为排出的空气是直达大气。

压力控制阀－调压阀、顺序阀和安全阀。调压阀用以气压系统或局部的压力；顺序阀用压力大小控制动作的先后；安全阀在气压系统起过载保护作用。

流量控制阀－控制气体的流量大小，调整控制执行元件运动速度的快慢。

- 气压传动的应用

如锻压机械的空气锤，风镐，气流无梭纺纱织。

三．课堂小结

1． 气压传动的动力源是由空压机、贮气缸和后冷却器组成，以保证气压稳定，并清除空气中的水分。此外，还有由空气过滤器、油雾器和减压阀组成的气动三联件。

2．要能读懂气压传动元件的苻号，换向阀的图形符号在排气口上与大气相通，以三角形尖头向外表示。

3．气压传动的的元件，在结构上的间隙公差选择相应要小一些，否则将造气泄漏，无法正常工作。

四．布置作业

练习册

课本 P220 思考题10-2